به نام خدا

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان	(2-5)

مركز آموزشي ميرزاكوچك خان رشت	آزمايش 9
گروه فيزيك	وقت: يك ساعت

# اندازه‌گيري چگالي يك جسم

## وسايل آزمايش:

نيروسنج		استوانه‌ي مدرج		نخ		وزنه

## شرح آزمايش:

- جسم را از نخ آويزان كنيد و حجم آن را با محاسبه‌ي تغيير ارتفاع آب در استوانه‌ي مدرج اندازه بگيريد. خطاي اندازه‌گيري حجم را ذكر كنيد.

  - مي‌دانيد كه براي خواندن سطح مايع، قائم به آن نگاه مي‌كنيم.

- وزن جسم را با نيروسنج اندازه بگيريد و از روي آن جرم جسم را پيدا كنيد. (g=98ms2).

چگالي جسم و خطاي اندازه‌گيري آن را بر اساس رابطه‌هاي زير به‌دست آوريد. Δρ=ρΔmm2+ΔVV2	ρ=mV

Δm: خطا در اندازه‌گيري جرم

ΔV: خطا در اندازه‌گيري حجم

- وزن جسم را در حالي كه كاملاً در آب غوطه‌ور است، اندازه بگيريد.

چگالي آب را از رابطه‌ي زير (قانون ارشميدس) به‌دست آوريد.

چگالي آب  حجم جسم = اختلاف وزن جسم در آب و هوا

- تمام عللي را كه باعث ايجاد خطا در اين آزمايش مي‌شوند، ذكر كنيد. چگونه مي‌توانيد دقت آزمايش را افزايش دهيد؟