به نام خدا

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان	(2-1)

مركز آموزشي ميرزاكوچك خان رشت	آزمايش 13
گروه فيزيك	وقت: يك ساعت

# كوليس

## وسايل آزمايش:

كوليس		تعدادي وزنه		لوله‌ي آزمايش		تيغه‌ي شيشه‌اي

## شرح آزمايش:

از كوليس براي اندازه‌گيري قطر خارجي يا طول، قطر داخلي يا عمق با دقتي بيشتر از خط‌كش استفاده مي‌كنيم.

خط‌كش

ورنيه

اندازه گيري قطر داخلي

اندازه گيري قطر خارجي

اندازه گيري عمق

0

10

20

3

4

كوليس از تركيب يك خط‌كش مدرج و يك ورنيه‌ي متحرك درست شده است. براي خواندن، نخست جزء ميليمتري را از روي خط‌كش مي‌خوانيم (يعني عددي كه صفر ورنيه در مقابل آن قرار دارد و يا از آن گذشته است). براي خواندن جزء كسري، درجه‌اي از ورنيه را پيدا مي‌كنيم كه درست برابر يكي از درجات خط‌كش باشد.

مثلاً در شكل مقابل صفرِ ورنيه از مقابل 29 cm گذشته است و درجه‌ي 18 ورنيه با يكي از درجات خط‌كش منطبق شده است. پس طول مورد نظر برابر با 2918 cm است.

- تيغه‌هاي كوليس را به هم بچسبانيد و ببينيد روي ورنيه‌ي كوليسي كه در اختيار داريد چه طولي به چند قسمت تقسيم شده است؟ به اين ترتيب محاسبه كنيد كه هر يك از درجه‌هاي ورنيه چقدر از درجه‌هاي خط‌كش كوچكتر است؟ اين اختلاف، دقت كوليس را مشخص مي‌كند. عددي را كه به‌دست آورده‌ايد با دقتي كه روي بدنه‌ي كوليس حك شده‌است مقايسه كنيد.

- ببينيد كوليس شما خطاي نقطه‌ي صفر دارد يا نه؟

- ابعاد اجسامي را كه روي ميز قرار داده شده، به‌دست آوريد.

- قطر و عمق لوله‌ي روي ميز را پيدا كنيد.