به نام خدا

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان	(2-1)

مركز آموزشي ميرزاكوچك خان رشت	آزمايش 15
گروه فيزيك	وقت: 45 دقيقه

# ريزسنج

## وسايل آزمايش:

ريزسنج		ساچمه به اندازه‌هاي مختلف		سيم مسي

## شرح آزمايش:

از ريزسنج براي اندازه‌گيري قطر سيم‌ها يا طول‌هاي كوچك با دقت بسيار زياد استفاده مي‌كنيم.

سندان

ركاب

ميله‌ي متحرك

استوانه مدرج

پوسته

پيچ هرزگرد

براي اندازه‌گيري ضخامت يك جسم، آن را بين سندان و ميله‌ي متحرك قرار مي‌دهيم و پيچ هرزگرد را آنقدر مي‌پيچانيم تا جسم بين سندان و ميله محكم شود. پيچ هرزگرد فقط تا ميزان مشخصي مي‌تواند جسم را بين ميله و سندان فشار دهد. پس از اين مقدار، چرخاندن آن تأثيري بر اندازه‌گيري ندارد.

مقداري كه استوانه از پوسته خارج شده‌است، بر حسب ميليمتر خوانده مي‌شود. اگر درجه‌ي صفرِ پوسته در مقابل درجه‌ي ميليمتري نباشد، درجه‌هاي پوسته را – كه هر كدام برابر 1100 ميليمتر است – با تقسيم‌هاي ميليمتري جمع مي‌كنيم.

0

5

25

30

مثلاً در شكل روبه‌رو درجه‌ي ميليمتري بيشتر از 5/5 ميليمتر را نشان مي‌دهد. چون درجه‌ي 28 پوسته روبه‌روي خط تقسيم قرار دارد، 28/0 به آن اضافه مي‌شود و مقدار اندازه‌گيري شده 78/5 ميليمتر خواهد بود.

- با پيچ هرزگرد ميله را به سندان بچسبانيد و ببينيد كه ريزسنج شما خطاي نقطه‌ي صفر دارد يا نه؟ در صورت داشتنِ خطا، مقدار آن را در اندازه‌گيري‌هاي بعدي منظور كنيد.

- دقت ريزسنجي كه در اختيار داريد چقدر است؟

- قطر سيم‌ها، ساچمه‌ها و ساير وسايلي را كه در اختيار داريد، تعيين كنيد.

- ضخامت ورق كاغذ خود را پيدا كنيد.