به نام خدا

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان	(2-5)
مركز آموزشي ميرزاكوچك خان رشت	آزمايش 1
گروه فيزيك	وقت: يك ساعت

# اندازه‌گيري چگالي ماسه

## وسايل آزمايش:

ماسه‌ي خشك		استوانه‌ي مدرج 		ترازو		آب

## شرح آزمايش:

- جرم و حجم ماسه‌ي خشك را با وسايلي كه در اختيار داريد، اندازه بگيريد. خطاي اندازه‌گيري جرم و حجم را نيز ذكر كنيد.

- چگالي ماسه‌ي خشك و خطاي اندازه‌گيري آن را بر اساس رابطه‌هاي زير به‌دست آوريد.

Δρ=ρΔmm2+ΔVV2		ρ=mV

Δm: خطا در اندازه‌گيري جرم

ΔV: خطا در اندازه‌گيري حجم

- استوانه‌ي مدرج را كاملاً خالي كنيد. مقداري آب درون آن بريزيد (حدود 200 mL). حجم آب را به‌دقت اندازه بگيريد و يادداشت كنيد.

  - مي‌دانيد كه براي خواندن سطح مايع، قائم به آن نگاه مي‌كنيم.

- ماسه را به آب اضافه كرده و كمي صبر كنيد تا ته‌نشين شود. سپس حجم مخلوط ماسه و آب را اندازه بگيريد و يادداشت كنيد.

- حجم ماسه و آب با هم كمتر از حجم‌هاي جداگانه‌ي آنها مي‌باشد. علت چيست؟ حجم واقعي ذرات ماسه چقدر است؟

- چگالي ماسه و خطاي اندازه‌گيريِ آن را در صورتي كه بين ذره‌هاي آن هوا وجود نداشته‌باشد، حساب كنيد.

- شيشه با حرارت دادن ماسه ساخته مي‌شود. بر اثر اين عمل ذرات در هم ذوب مي‌شوند. چگالي شيشه در حدود 25grcm3 است. آيا مي‌توانيد اين اطلاعات را به نتايجي كه در اين آزمايش به‌دست آورده‌ايد، ربط دهيد؟